| （1）结构示意图 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1、结构说明： |
|  |  | 每个像素点包含1红1纯绿1纯蓝共三颗LED晶粒组成。 |
|  |  | 2、配色专业分析： |
|  |  | 为使配色达到最佳的白平衡效果，配色对LED 发光的亮度有严格要求，其中红、绿、蓝色亮度的配色比例接近为 R：G ：B=3：6：1 |
| （2）像素点参数 |  |  |
| 序号 | 项 目 | 参 数 |
| 1 | 像素尺寸 | 2121三合一SMD3528《RGB》3in1 9mil的R芯片，10*12mil的GB芯片 |
| 2 | 像素点间距 | 4mm |
| 3 | 像素亮度 | ≥1712mcd/M2 |
| （3）屏体技术参数 |  |  |
| 模组尺寸 |  | 128mm*128mm |
| 屏体显示尺寸 |  | 长3.64m×高2.83m= 10.3012 M2 |
| 显示密度 |  | 62500点/M2 |
| 驱动方式 |  | 16扫 |
| 视 角 |  | 水平110度，垂直90度 |
| 显示颜色 |  | 16.7M种颜色 |
| 换帧速度 |  | ≥120Hz/S |
| 刷新频率 |  | ≥300Hz/S |
| 屏幕寿命 |  | ≥10万小时 《属理论值，屏体寿命受使用环境的影响；LED灯的理论值可≥10万小时》 |
| 平均无故障时间 |  | ≥9000H |
| 控制方式 |  | 同步控制（WINXP计算机+控制软件硬件+播放软件及硬件） |
| 控制系统 |  | PCTV卡(可选)＋DVI显卡＋主控卡＋光纤传输（可选） |
| 亮度调节方式 |  | 软件16级自动可调，手动0~100级可调 |
| 视频信号 |  | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 |
| 系统工作环境温度 |  | -20～65℃ |
| 连续工作时间 |  | ≥72H |
| 信号来源 |  | 可以接驳多种视频源，如多媒体电脑、DVD、摄像机、录像机、闭路电视、卫星接收机等,方便的引入多种形式的信息源, 实现对各种音频、视频源输入的统一控制。 |
| 多媒体控制功能 |  | 具有丰富的多媒体全彩视频图象、画面、文字显示功能和快速方便地切换屏面显示内容功能 |
| 播放内容 |  | 文本文件，WORD文件，所有图片文件（BMP/JPG/GIF/PCX…），所有动画的文件（MPG/MPEG/MPV/AVI/VCD/SWF/RM/RA/RMJ/ASF…） |
| 软 件 |  | LED通用播放软件+LED演播室（具备字幕、动画、广告发布、电视现场直播等功能） |